BTS CIEL — Option Informatique et Réseaux

LGT Joseph GAILLARD — Fort de France

COMPTE RENDU DE PROJET TECHNIQUE

Projet n° 4 — InfoProd

Mesure et affichage de la production d'énergie renouvelable

Étudiant 3 — BIVARD

Rôle : Mesure de l'énergie — Parsing et Dashboard

| Établissement | LGT Joseph GAILLARD — Fort de France |
| --- | --- |
| Formation | BTS CIEL Option IR — Session 2026 |
| Professeurs responsables | M. Philippe RAVION — Mme Myriam SYMPHOR |
| Épreuve | E6-2 — Projet Technique |
| Année scolaire | 2025 — 2026 |

# 1. Introduction

Le projet InfoProd est un projet technique réalisé dans le cadre de l'épreuve E6-2 du BTS CIEL option Informatique et Réseaux, au lycée Joseph GAILLARD de Fort de France. Il a pour objectif de concevoir et mettre en œuvre un système d'information permettant de mesurer, stocker et afficher la production d'énergie renouvelable (solaire et éolienne) de l'établissement en temps réel.

L'établissement dispose de deux sites de production d'énergie renouvelable :

- Site 1 — Bâtiment W (Ateliers) : éolienne et panneaux solaires, mesurés via un module IPX800 V4

- Site 2 — Bâtiment S (Physique) : panneaux solaires, mesurés via un module Eco-Device

Dans le cadre de ce projet d'équipe composé de 4 étudiants, ma mission en tant qu'étudiant 3 consiste à :

- Récupérer les données de production des deux sites via leurs API XML respectives

- Parser ces données en Python pour en extraire les valeurs utiles

- Calculer les économies de CO2 réalisées grâce aux énergies renouvelables

- Afficher ces données en temps réel via un dashboard HTML

- Envoyer les données au serveur de base de données (Étudiant 4) toutes les 10 minutes

# 2. Architecture technique de ma partie

## 2.1 Équipements de mesure

Deux équipements de mesure sont utilisés dans le cadre de ma partie :

| Équipement | Site | Adresse IP | Données mesurées |
| --- | --- | --- | --- |
| IPX800 V4 | Site 1 — Bât. W Ateliers | 192.168.0.131 | Puissance éolienne + solaire (analog1) |
| Eco-Device | Site 2 — Bât. S Physique | 192.168.0.138 | T1_PPAP, meter0, meter1, c0day, c1day |

## 2.2 Environnement de développement

- Système d'exploitation : Windows 10/11

- Langage : Python 3

- Bibliothèques : requests (requêtes HTTP), xml.etree.ElementTree (parsing XML)

- Éditeur : Visual Studio Code

- Réseau : réseau local du lycée 192.168.0.x / 192.168.1.x

# 3. Réalisation

## 3.1 Parsing de l'Eco-Device (Site 2)

Le fichier eco_device_parser.py permet de récupérer et d'analyser les données XML de l'Eco-Device. La requête HTTP est effectuée vers l'URL http://192.168.0.138/status.xml. Des fonctions de conversion sécurisée (safe_int et safe_str) permettent d'éviter les erreurs en cas de valeur manquante ou incorrecte dans le flux XML.

import requests import xml.etree.ElementTree as ET ECO_DEVICE_IP = "192.168.0.138" def safe_int(value): try: return int(value) except: return 0 def safe_str(value): return value if value is not None else "" def get_data(): url = f"http://{ECO_DEVICE_IP}/status.xml" try: response = requests.get(url, timeout=5) response.raise_for_status() # parsing du XML... except Exception as e: print("Erreur connexion :", e) return None

Les données extraites et renvoyées par la fonction get_data() sont les suivantes :

- hostname : nom de l'équipement (ECO-DEVICES)

- version : version du firmware (1.05.05)

- T1_PPAP / T2_PPAP : puissance apparente en VA des deux compteurs

- meter0 / meter1 : index totaux en kWh

- c0day / c1day : consommation du jour en Wh

## 3.2 Parsing de l'IPX800 V4 (Site 1)

Le fichier ipx_read.py permet de récupérer et d'analyser les données XML de l'IPX800 V4. La requête HTTP est effectuée vers l'URL http://192.168.0.131/status.xml. La balise XML lue est analog1, qui retourne la valeur de puissance du site 1 (exemple : 144).

import requests import xml.etree.ElementTree as ET url = "http://192.168.0.131/status.xml" try: r = requests.get(url) root = ET.fromstring(r.text) analog1 = root.find("analog1").text print("Valeur analog1 =", analog1) except Exception as e: print("Erreur :", e)

## 3.3 Calcul des économies de CO2

À partir des index de production en kWh récupérés sur les deux sites, le système calcule les économies d'émissions de CO2 évitées grâce aux énergies renouvelables. Le facteur d'émission utilisé est de 0,75 kg de CO2 par kWh produit.

CO2 économisé (kg) = Production totale (kWh) × 0,75

## 3.4 Dashboard HTML

Un dashboard HTML affiche en temps réel les données des deux sites. Il est accessible depuis n'importe quel navigateur connecté au réseau du lycée. Les données sont actualisées automatiquement toutes les 10 secondes. Le dashboard affiche :

- La puissance instantanée du Site 1 (IPX800) et du Site 2 (Eco-Device) en Watts

- Un graphique comparatif Site 1 vs Site 2 mis à jour en temps réel

- Le volume de CO2 économisé calculé et affiché en kilogrammes

- L'historique des 20 derniers enregistrements issus de la base de données

## 3.5 Sauvegarde des données

Toutes les 10 minutes, les données collectées (puissance Site 1, puissance Site 2, index kWh, CO2 économisé, horodatage) sont envoyées au serveur de base de données MySQL géré par l'Étudiant 4, à l'adresse 192.168.1.53, dans la table production de la base infoprod.

# 4. Diagrammes UML

## 4.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions entre les acteurs et le système. Les acteurs identifiés sont l'Utilisateur, l'Administrateur (qui hérite de l'Utilisateur), le module IPX800 V4 (Site 1) et le module Eco-Device (Site 2).

Le cas central est "Mesurer la production d'énergie", qui inclut obligatoirement (<<include>>) "Calculer le CO2" et "Stocker les mesures". Les cas "Afficher les statistiques" et "Visualiser les graphiques" étendent (<<extend>>) le cas central car ils sont optionnels. Les cas "Installer le module de mesure" et "Configurer la connexion réseau" sont réservés à l'Administrateur et sont indépendants.

## 4.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes reflète la structure réelle du code Python développé. Quatre classes principales composent ma partie :

- EcoDeviceParser : récupère et parse le XML de l'Eco-Device (Site 2, IP 192.168.0.138)

- IPX800Parser : récupère et parse le XML de l'IPX800 V4 (Site 1, IP 192.168.0.131)

- MesureEnergie : orchestre la collecte des deux parsers, calcule le CO2 et envoie vers la BDD

- Dashboard : affiche les données en temps réel toutes les 10 secondes

La classe BaseDonnees (Étudiant 4) est représentée en externe avec une dépendance pointillée <<envoie les données>> depuis MesureEnergie, pour montrer l'interaction entre les deux parties sans inclure son implémentation.

## 4.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence décrit le flux d'exécution du cas "Mesurer la production d'énergie". Un fragment loop [toutes les 10s] encadre la collecte des données des deux équipements et le calcul du CO2. Un fragment opt [toutes les 10 min] encadre l'envoi des données vers la base de données.

## 4.4 Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement montre la disposition physique des composants sur le réseau du lycée. Le PC développeur héberge les scripts Python et le dashboard HTML. Il communique en HTTP avec l'IPX800 V4 (192.168.0.131) et l'Eco-Device (192.168.0.138) via leurs API XML /status.xml. Le serveur de base de données (192.168.1.53) est représenté en externe.

# 5. Tests et validation

Les tests ont été réalisés conformément à la fiche de recette technique. Voici les principaux résultats obtenus :

| N° | Test réalisé | Résultat attendu | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ping vers l'IPX800 (192.168.0.131) | Réponse, 0% perte | Ok |
| 2 | Lecture XML IPX800 /status.xml | Balise <analog1> présente | Ok |
| 3 | Ping vers l'Eco-Device (192.168.0.138) | Réponse, 0% perte | Ok |
| 4 | Lecture XML Eco-Device /status.xml | T1_PPAP, meter0, c0day présents | Ok |
| 5 | Mise à jour dashboard toutes les 10s | Valeurs actualisées toutes les 10s | Ok |
| 6 | Calcul CO2 : kWh × 0,75 | Valeur cohérente affichée | Ok |
| 7 | Envoi données vers BDD (10 min) | Enregistrement horodaté en BDD | Ok |

Remarque : toutes les valeurs affichées sont à 0 VA lors des premiers tests car les pinces CT (capteurs de courant) n'étaient pas encore branchées sur les compteurs. Le système de parsing fonctionne correctement, la valeur 0 est normale dans ce contexte.

# 6. Conclusion

Ma partie du projet InfoProd couvre l'ensemble de la chaîne de mesure de l'énergie renouvelable, depuis la récupération des données brutes sur les équipements de terrain jusqu'à leur affichage sur le dashboard et leur transmission à la base de données.

Les deux scripts Python développés (eco_device_parser.py et ipx_read.py) permettent de parser efficacement les flux XML des deux modules de mesure. Le dashboard HTML offre une visualisation en temps réel de la production des deux sites ainsi que le calcul des économies de CO2 réalisées.

Cette réalisation m'a permis de mettre en pratique des compétences en développement Python, en communication réseau HTTP, en parsing XML, et en intégration dans un système distribué multi-étudiant.

| Compétences mobilisées | Technologies utilisées |
| --- | --- |
| - C8 — Coder (Python) - C10 — Exploiter un réseau informatique - C1 — Communiquer en situation professionnelle - C3 — Gérer un projet | - Python 3 — requests, ElementTree - HTML / CSS / JavaScript - Protocole HTTP — API REST XML - UML/SysML — PlantUML |