DOSSIER TECHNIQUE En vue de l'obtention de l’épreuve E6 du Brevet de Technicien Supérieur de Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique , BTS CIEL Option A : Valorisation de la donnée et Cybersécurité Présenté par : Sullivane ELY-MARIUS, Florian BISOLY, Swan BIVARD, Bryhann BELLEROPHON Session 2026 PROJET INFOPROD

SOMMAIRE — Partie commune

____________________________________________________________________________________________________________

| - Présentation du projet______________________________________________________________ | 3 |
| --- | --- |
| - Contexte de l'établissement______________________________________ | 3 |
| - Problématique________________________________________________ | 3 |
| - La réponse : le projet InfoProd____________________________________ | 3 |
| - Le commanditaire________________________________________ | 3 |
| - Expression du besoin_______________________________________________________________ | 4 |
| 2.1 Demande du client__________________________________________________________ | 4 |
| 2.2 Contraintes imposées par le client _____________________________________________ | 4 |
| - Cahier des charges_________________________________________________________________ | 5 |
| 3.1 Contraintes techniques_______________________________________________________ | 5 |
| 3.2 Déploiement prévu__________________________________________________________ | 5 |
| - Modélisation_____________________________________________________________________ | 6 |
| 4.1 Diagramme de contexte______________________________________________________ | 6 |
| 4.2 Diagramme de cas d'utilisation_________________________________________________ | 6 |
| 4.3 Diagramme de séquence_____________________________________________________ | 7 |
| 4.4 Diagramme de déploiement___________________________________________________ | 9 |
| 4.5 Diagramme de classe________________________________________________________ | 9 |
| - Schéma synoptique________________________________________________________________ | 11 |
| - Architecture réseau________________________________________________________________ | 12 |
| - Planning prévisionnel — Diagramme de Gantt___________________________________________ | 13 |
| 7.1 Revues de projet____________________________________________________________ | 13 |
| - Nomenclature____________________________________________________________________ | 14 |
| - Ressources_______________________________________________________________________ | 15 |
| 9.1 Ressources matérielles_______________________________________________________ | 15 |
| 9.2 Ressources logicielles________________________________________________________ | 15 |
| - Répartition des tâches______________________________________________________________ | 16 |
| 10.1 Outils collaboratifs du projet_________________________________________________ | 16 |
| - Cahier de recette__________________________________________________________________ | 17 |
| - Glossaire_________________________________________________________________________ | 18 |

| 01 | PRÉSENTATION DU PROJET |
| --- | --- |

1.1  Le contexte de l’établissement

Le Lycée Général et Technologique Joseph Gaillard, situé à Fort-de-France en Martinique, accueille environ 1 100 élèves et étudiants sur un site de 7 hectares comprenant une dizaine de bâtiments et des installations sportives.

L’établissement dispose de plusieurs installations de production d’énergie renouvelable réparties sur trois sites : une éolienne (site 1), des panneaux solaires photovoltaïques installés sur les toits des ateliers et du bâtiment d’administration (sites 1, 2 et A), ainsi que des parcs de batteries pour le stockage. Des onduleurs permettent d’utiliser cette énergie pour alimenter l’éclairage de certaines salles.

1.2  La problématique

Bien que le lycée produise une quantité non négligeable d’énergie renouvelable, cette production reste invisible pour la communauté scolaire. Les équipements de mesure sont installés mais pas paramétrés, voire non fonctionnels. Par ailleurs, l’établissement souhaite pouvoir diffuser des informations administratives dans différents bâtiments via des écrans d’affichage.

1.3  La réponse : le projet InfoProd

Le projet InfoProd a pour objectif de concevoir et déployer un système complet d’affichage dynamique et de supervision énergétique. Le système doit être :

Fiable — les mesures sont validées et historisées avec horodatage.

Évolutif — de nouveaux afficheurs ou capteurs peuvent être ajoutés sans réécriture lourde.

Sécurisé — authentification, hashage bcrypt, segmentation VLAN.

Pédagogique — les écrans sensibilisent à la production verte (calcul CO₂ évités).

Économique — logiciels libres, matériel basse consommation (Raspberry Pi).

1.4  Le commanditaire

Le donneur d’ordre est le LGT Joseph Gaillard, représenté par le DDFPT. Le projet est réalisé par 4 étudiants BTS CIEL IR, sous la supervision de M. Philippe RAVION et Mme Myriam SYMPHOR.

| 02 | EXPRESSION DU BESOIN |
| --- | --- |

Le LGT Joseph Gaillard, représenté par le DDFPT, a formulé les demandes suivantes pour le système InfoProd :

2.1  Demande du client :

Le système doit permettre la diffusion d'informations dans plusieurs bâtiments de l'établissement par l'administration. L'affichage doit pouvoir être différent en fonction de l'emplacement de l'afficheur. L'ajout de nouveaux dispositifs d'affichage doit être le plus simple possible.

Chaque écran doit afficher au minimum le nom de l'établissement, les informations fournies par l'administration (dépendant de l'emplacement), le jour de la semaine, la date et l'heure, l'emplacement du dispositif, ainsi que la production de l'éolienne et des panneaux photovoltaïques (valeurs instantanées, moyennes et cumulées).

Le client demande également la mesure de la production d'énergie renouvelable et de l'utilisation de l'énergie stockée dans les parcs de batteries sur les sites 1 et 2, ainsi que l'information du public sur la production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables, avec la création de statistiques de production (instantanées, journalières, mensuelles, annuelles) et les économies d'émissions de CO₂ réalisées.

Le client souhaite également, si possible, l'affichage de la température ambiante (optionnellement l'hygrométrie) et le volume de CO₂ non émis grâce aux énergies renouvelables

2.2  Contraintes imposées par le client :

En matière d'écologie, le client demande de choisir des équipements ayant la plus faible consommation électrique possible, avec une évaluation de la consommation annuelle et de son coût. Il demande aussi d'évaluer la piste de la détection de présence humaine pour maintenir ou non l'alimentation des écrans. Enfin, les moyens étant limités, des logiciels libres et du matériel ne nécessitant pas de licence propriétaire sont imposés.

| 03 | CAHIER DES CHARGES |
| --- | --- |

Le cahier des charges précise les fonctions, performances attendues, contraintes et livrables du projet InfoProd.

▸ Synthèse du cahier des charges

3.1  Contraintes techniques

Matériel — Raspberry Pi pour les afficheurs, IPX800 V4, Eco-Device, écrans LCD ≥40″ HDMI, capteurs Grove, détecteurs PIR.

Logiciel — Apache, PHP, MySQL/MariaDB, Raspberry Pi OS / Debian.

Réseau — LAN du lycée, segmentation VLAN (Admin / Vie scolaire / Affichage / Serveurs / Management), IP fixes.

Sécurité — Hashage bcrypt, requêtes préparées PDO, tokens à durée limitée.

3.2  Déploiement prévu

| Bâtiment | Emplacement | Contenu spécifique |
| --- | --- | --- |
| Administration | Hall d’entrée | Informations générales |
| Bât. C | Vie scolaire pré-bac | Informations lycée |
| Bât. E | Vie scolaire post-bac | Informations post-bac |
| Bât. W | Ateliers | Énergie + technique |
| Bât. S | Physique | Production site 2 |
| Bât. F | Réfectoire | Informations générales |

| 04 | MODÉLISATION |
| --- | --- |

La modélisation s’appuie sur les notations UML et SysML. Les diagrammes ci-après présentent l’architecture fonctionnelle et technique du système.

4.1  Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte situe le système dans son environnement. Il identifie cinq acteurs : le public, la vie scolaire, l’administrateur, les capteurs IoT et les modules d’affichage. Le système central repose sur un serveur Ubuntu 24.04 avec Apache, PHP et MySQL.

▸ Diagramme de contexte

4.2  Diagramme de cas d’utilisation

Ce diagramme présente l’ensemble des interactions entre acteurs et système, réparties par étudiant :

Le public — consulte les informations affichées (température, énergie, informations administratives).

La vie scolaire / administration — s’authentifie et gère les gabarits d’affichage.

L’administrateur — enregistre les données, mesure les températures, consulte les statistiques, gère les utilisateurs.

Les cas d’utilisation sont regroupés en quatre zones : affichage et alerte (ét. 1), application et gabarits (ét. 2), mesures et production (ét. 3), gestion des données (ét. 4).

▸ Diagramme de cas d’utilisation global

4.3  Diagramme de séquence

Ce diagramme illustre le scénario principal : l’affichage des informations mesurées(visible en rouge sur notre diagramme de cas d’utilisation). Qui mont les échanges chronologiques entre cinq composants qui sont détaillés :

1. Public / Écran LCD — l’utilisateur regarde l’écran, déclenchant la demande d’informations.

2. Module embarqué — le Raspberry Pi demande les informations et lit la production depuis les capteurs.

3. Capteurs — retournent les valeurs instantanées (puissance, énergie).

4. Base de données — fournit les dernières mesures et l’historique.

5. Traitement — calcul des statistiques, application du gabarit, envoi des données formatées à l’écran.

▸ Diagramme de séquence — Afficher les informations mesurées

4.4  Diagramme de déploiement

L’architecture matérielle complète du système comprend :

Serveur central ét. 4 : BELLEROPHON — Raspberry Pi 5 (192.168.0.11) avec Apache, MySQL, interfaces web.

Points d’affichage ét. 1 : ELY-MARIUS — 7 Raspberry Pi 5 (2 prototypes actifs, 5 prévus). Chromium kiosque + Python Watcher.

Sites de mesure ét. 3 : BIVARD — IPX800 V4 (192.168.0.131) et Eco-Device (192.168.0.138) dans le bât. W.

Poste administrateur ét. 2 : BISOLY — navigateur web pour la gestion des gabarits via HTTPS.

▸ Diagramme de déploiement complet

4.5  Diagramme de classe

Le diagramme de classe modélise la structure logicielle de l’ensemble du système :

EcoDeviceParser / IPX800Parser — parseurs des automates de mesure (192.168.0.138 / 192.168.0.131).

MesureEnergie — collecte, calcul CO₂, envoi en BDD (intervalle 10 min).

BaseDonnees — connexion MySQL, méthodes connecter(), inserer(), select().

TableProduction — agrégation journalière, mensuelle, annuelle.

ServeurWeb / InterfaceAdmin — Apache port 80, authentification, gabarits.

Gabarit — modèle d’affichage (id, bâtiment, contenu, date_maj).

ModuleEmbarque / DetecteurPresence — Raspberry Pi afficheurs, capteurs PIR.

Dashboard / InterfaceConsultation — affichage production, statistiques, CO₂.

▸ Diagramme de classe global

| 05 | SCHÉMA SYNOPTIQUE |
| --- | --- |

Le schéma synoptique offre une représentation simplifiée du flux d’informations, depuis les capteurs jusqu’aux écrans. La chaîne fonctionnelle se décompose en cinq étages :

1. Production — panneaux solaires (sites 1, 2, A) et éolienne (site 1).

2. Mesure — capteurs Grove, détecteurs PIR, IPX800 V4, Eco-Device.

3. Concentration — serveur Apache/PHP interrogeant périodiquement les automates.

4. Stockage — MariaDB avec historique horodaté, gabarits et paramètres.

5. Restitution — 6 afficheurs Raspberry Pi + interfaces web.

▸ Schéma synoptique général

| 06 | ARCHITECTURE RÉSEAU |
| --- | --- |

Le réseau est segmenté en VLAN pour isoler les flux :

| Équipement | Réseau | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Poste administration / serveur | 192.168.0.11 | Serveur web Apache + BDD MySQL |
| Routeur / passerelle | 192.168.0.1 | Accès internet (ADSL/fibre) |
| IPX800 V4 | 192.168.0.131 | Mesure éolienne (site 1) |
| Eco-Device | 192.168.0.138 | Mesure PV (site 2) |
| RPi Hall (prototype actif) | 192.168.0.45 | Afficheur bât. A |
| RPi VS Post-bac (prototype actif) | 192.168.0.42 | Afficheur bât. B |
| RPi VS Lycée (prévu) | 192.168.40.122 | Afficheur bât. C |
| RPi Ateliers (prévu) | 192.168.40.120 | Afficheur bât. W |
| RPi Physique (prévu) | 192.168.40.124 | Afficheur bât. S |

▸ Diagramme réseau avec segmentation VLAN

| 07 | PLANNING PRÉVISIONNEL |
| --- | --- |

Le projet s’étend de janvier à juin 2026, soit environ 170 heures de travaux pratiques.

Phase 1 (sem. 1–3) — Analyse, cahier des charges, modélisation, installation de l’environnement.

Phase 2 (sem. 4–8) — Développement des modules individuels.

Phase 3 (sem. 9–13) — Intégration, tests croisés, déploiement progressif.

Phase 4 (sem. 14–17) — Validation finale, dossier technique, soutenance.

▸ Diagramme de Gantt prévisionnel

7.1  Revues de projet

R1 — 26 janvier 2026 : validation du cahier des charges.

R2 — 23 février 2026 : validation de l’architecture.

R3 — 20 avril 2026 : validation de l’intégration et recette.

Soutenance — 1er juin 2026.

| 08 | NOMENCLATURE |
| --- | --- |

Le tableau ci-dessous recense l’ensemble du matériel nécessaire au déploiement du système InfoProd, avec les quantités et les coûts associés.

| Matériel | Qté | Prix unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 | 5 | 84,95 € | 424,75 € |
| Écran ViewSonic 32″ IPS | 5 | 209,95 € | 1 049,75 € |
| Serveur QNAP TL-D400S | 1 | 329,95 € | 329,95 € |
| Carte micro SD 32 Go | 5 | 16,45 € | 82,25 € |
| Disque dur serveur (Seagate Barracuda) | 1 | 89,95 € | 89,95 € |
| Capteur de présence PIR | 5 | 72,90 € | 364,50 € |
| Capteur de température Grove | 3 | 3,25 € | 9,75 € |
| Câble HDMI 1m | 5 | 29,95 € | 149,75 € |
| Clavier + souris | 5 | 13,75 € | 68,75 € |
| Fixation murale Ergotron | 5 | 99,95 € | 499,75 € |
| Boîtier Raspberry Pi | 5 | 6,90 € | 34,50 € |

| GRAND TOTAL | 3 103,65 € |
| --- | --- |

Ce budget de 3 103,65 € couvre l’ensemble du matériel nécessaire pour les 5 points d’affichage, le serveur de stockage et les capteurs. Le choix de composants à faible consommation (Raspberry Pi ~5W) et de logiciels libres permet de maintenir le coût global maîtrisé.

| 09 | RESSOURCES |
| --- | --- |

9.1  Ressources matérielles

| Équipement | Qté | Usage |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 5 | 7 | 1 serveur + 6 afficheurs |
| Écrans LCD ≥40″ HDMI | 6 | Points d’affichage |
| IPX800 V4 | 1 | Mesure éolienne |
| Eco-Device | 1 | Mesure PV |
| Capteurs Grove | 6 | Température |
| Détecteurs PIR | 6 | Présence |
| Switch 2950-24 | 1 | Commutateur VLAN |
| PC Ryzen 7 | 1 | Développement |
| Onduleur 500VA | 1 | Protection serveur |

9.2  Ressources logicielles

| Logiciel | Version | Usage |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi OS | Debian 13 | Système d’exploitation |
| Apache | 2.x | Serveur web |
| PHP | 8.4 | Langage serveur |
| MariaDB | 11.8 | Base de données |
| phpMyAdmin | 5.2 | Administration BDD |
| Chromium | Dernier | Affichage kiosque |
| Visual Paradigm | — | Modélisation UML |
| MindView | — | Diagramme de Gantt |
| Git / GitHub | — | Versionnage |

| 10 | RÉPARTITION DES TÂCHES |
| --- | --- |

| Étudiant | Lot | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Ét. 1 : ELY-MARIUS | Afficheurs | Installation écrans + Pi, capteur présence, veille, gabarits, intégration données |
| Ét. 2 : BISOLY | Application | Serveur gabarits, app de gestion, poste consultation, transfert contenus |
| Ét. 3 : BIVARD | Mesure | Module IPX800 / Eco-Device, interface production, calcul CO₂, stockage horodaté |
| Ét. 4 : BELLEROPHON | Base de données | Serveur BDD, tables, procédures, capteur température, API REST, auth RBAC |

10.2 Outils collaboratifs du projet

GitHub — Dépôt partagé entre les 4 étudiants pour le versionnement du code. Chacun travaille sur sa branche et fusionne via pull requests. L'historique des commits assure la traçabilité de chaque modification.

Google Drive — Dossier partagé centralisant les documents non techniques : cahier des charges, comptes-rendus, diagrammes UML, supports de revues et brouillons du dossier technique.

WhatsApp — Groupe dédié pour les échanges rapides au quotidien : signalement de bugs, questions techniques, coordination des plages de travail.

| 11 | CAHIER DE RECETTE |
| --- | --- |

Le cahier de recette définit les tests de validation pour l’ensemble des composants communs : architecture, installation, configuration serveur, base de données, API, sécurité, intégration et déploiement.

▸ Cahier de recette du projet InfoProd

| 12 | GLOSSAIRE |
| --- | --- |

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| API REST | Interface de programmation utilisant HTTP pour échanger des données JSON. |
| bcrypt | Algorithme de hashage de mots de passe, résistant aux attaques par force brute. |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing — mécanisme de sécurité des navigateurs. |
| Eco-Device | Automate GCE Electronics pour la mesure de consommation électrique. |
| Gabarit | Modèle d’affichage HTML paramétrable pour les écrans du lycée. |
| GPIO | General Purpose Input/Output — broches du Raspberry Pi. |
| IPX800 V4 | Automate domotique avec entrées analogiques pour la mesure énergétique. |
| Kiosque | Mode plein écran de Chromium, sans barre d’adresse ni menus. |
| LAMP | Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP — pile logicielle serveur. |
| MariaDB | SGBD relationnel, fork de MySQL. |
| MQTT | Protocole de messagerie léger pour l’IoT. |
| PDO | PHP Data Objects — couche d’abstraction d’accès aux bases de données. |
| PIR | Passive Infrared — capteur de détection de mouvement. |
| Polling | Interrogation périodique d’un serveur pour vérifier les mises à jour. |
| RBAC | Role-Based Access Control — contrôle d’accès basé sur les rôles. |
| VLAN | Virtual LAN — segmentation logique d’un réseau physique. |